#########################################################################

#									#

#		liste des mots-cle utilises dans unxmode		#

#									#

#########################################################################

Tous les mots-cle peuvent etre tapes en melangeant minuscules et majuscules.

un '#' marque le debut d'un commentaire jusqu'a la fin de la ligne.

Les flags peuvent etre initialises a:

1, yes, oui, on, vrai, true

0, no, non, off, faux, false.

actions

-------

exit=N					fin programme avec un ERRORLEVEL=N

ioctl=categorieDecimale,commandeHexa	ioctl=1,53 : set dcb parameters

dev[ice]=nomDuDevice			dev=COM3 : ferme le precedent & ouvre

sleep=delaiEnMillisecondes

write=texte

read=longueur

starttimer=.				demarre le chronometre

endtimer=.				arrete le chronometre

modif. des variables

--------------------

writetimeout=dureeEnCentiemes

readtimeout=dureeEnCentiemes

errorreplacementchar=caractereHexa	erroreplacementchar=20 : espace

breakreplacementchar=caractereHexa	breakreplacementchar=03 : ctrl-c

xonchar=caractereHexa			xonchar=11		: ctrl-q

xoffchar=caractereHexa			xoffchar=13		: ctrl-s

dtr=enable|disable|handshake|invalid

cts_handshake=FLAG

dsr_handshake=FLAG

dcd_handshake=FLAG

dsr_sensitivity=FLAG

auto_tx_xon=FLAG

auto_rx_xon=FLAG

error_replace=FLAG

null_strip=FLAG

break_replace=FLAG

fdx_rx_flow=FLAG

rts=enable|disable|handshake|toggle

infinite_txtout=FLAG

rxtout=normal|wait|nowait

hardbuf=enable|disable|protovr|ignored

hardbuf_rx=1|4|8|14

hardbuf_tx=1|16

databits=nombreDeBits

parity=none|odd|even|mark|space

stopbits=1|1.5|2

bitrate=bauds

currentbitrate=bauds

currentfrac=fractionDeBauds

immediate=caractereAEmettreEnHexa

onmask=dtr|rts|dtr+rts|0

offmask=dtr|rts|dtr+rts|0

Meta-fonctions

--------------

comment=FLAG			active/desactive l'affichage des commentaires

label=ChaineDe1A31Car		etiquette de programme

cmp=error,valeurDecimale	comparer le dernier CR de DevIOCtl avec valeur

cmp=timer,valeurDecimale	comparer (endtimer-starttimer) avec valeur

cmp=rbyteN,valeurHexa		comparer le Nieme octet du dernier Ioctl/read

jmp=ChaineDe1A31Car		poursuivre l'execution a l'etiquette indiquee

je=ChaineDe1A31Car		saut conditionnel si le resultat de la

derniere comparaison est EGALITE

jne=...				si DIFFERENT

jl=...				si rbyte < valeur

jnl=...				si rbyte >= valeur

jg=...				si rbyte > valeur

jallset=...			si tous les bits de valeur sont a 1 dans rbyte

jnallset=...			sinon

jallclear=...			si tous les bits de valeur sont a 0 dans rbyte

jnallclear=...			sinon